Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

КАФЕДРА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних в енергетиці»

« Оптимізація схем даних в Apache Cassandra для енергетичних часових рядів»

Варант: 2 - Вітрові електростанції Запорізької області

Виконав:

групи ТР-52мп

Ярош В. О.

Перевірив:

Волков О. В.

КИЇВ-2025

Мета роботи:

Спроектувати та оптимізувати схеми даних в Apache Cassandra для

зберігання часових рядів енергетичних метрик з максимальною

продуктивністю запитів.

Дані, які збиралися через Apache Kafka в першій лабораторній роботі, тепер потрібно ефективно зберігати та обробляти в Cassandra.

Завдання:
· Створити 3 різні варіанти схем для зберігання телеметрії енергетичних

систем вашого варіанту

· Імплементувати кожну схему та завантажити тестові дані (1M+

записів)

· Протестувати продуктивність типових запитів для кожної схеми

· Оптимізувати найкращу схему за допомогою індексів, materialized

views та bucketing

· Порівняти використання дискового простору та read/write latency

· Розробити рекомендації з вибору partition key та clustering key

Завдання відповідно до варіанту:

Варіант 2. Вітрові електростанції Запорізької області

Основні показники: швидкість вітру, оберти ротора, кут лопатей.

Дані змінюються кожні 5–10 секунд.

Рекомендовані схеми:

· Проста – для порівняння.

· Погодинна (рекомендована) – забезпечує стабільну швидкість читання

при великій варіабельності.

· Добова з 5-хвилинними агрегатами – для прогнозування швидкості

вітру.

Матеріалізовані подання:

· Висока швидкість вітру (>15 м/с).

· Низька швидкість вітру (< 5 м/с).

Короткий опис обраного варіанта:

Характеристика системи: Розподілена IoT-платформа для збору часових рядів з промислових вітрогенераторів. Через високу інтенсивність вхідного потоку даних та потребу в масштабуванні обрано Apache Cassandra.

Типи даних:

- Швидкість вітру (м/с);

- Оберти ротора (об/хв);

- Кут лопатей (градуси);

- Метадані: ID турбіни, мітка часу.

Частота оновлення: Дані надходять кожні 5–10 секунд з кожного пристрою, що вимагає оптимізації моделі даних (bucketing) для стабільного запису.

Виконання:

- Опис схем даних:

1.1. Запити

Проста:

Погодинна:

Добова з 5-хвилинними агрегатами:

Матеріалізовані подання:

### 1.2. Обґрунтування вибору ключів (Bucketing)

Вибір ключів зумовлений високою частотою оновлення даних (5–10 с) та потребою у швидкому доступі до останніх показників.

Partition Key (Ключ партиціонування):

- Simple (turbine_id): Антипатерн "Wide Row". Партиція росте нескінченно, що з часом критично знижує продуктивність.

- Hourly (turbine_id, hour): Оптимальний варіант. Обмежує розмір партиції (360 записів), забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та швидке читання.

- Daily (turbine_id, day): Генерує більші партиції (8640 записів). Прийнятно для зберігання, але менш ефективно для оперативних запитів, ніж погодинна розбивка.

Clustering Key (Ключ кластеризації):

- timestamp (DESC): У всіх таблицях дозволяє миттєво отримувати найсвіжіші дані (Latest Data).

- wind_speed (у MV): Фізично впорядковує дані за швидкістю вітру, дозволяючи виконувати фільтрацію діапазонів (range queries) без ресурсоємного сканування всієї таблиці.

1.3. Схема:

- Генерація даних:

2.1. Опис моделі генератора

Для забезпечення реалістичності навантаження розроблено модель, що імітує роботу 50 вітрогенераторів протягом 30 днів.

Кількість записів: Згенеровано понад 1 000 000 записів.

Періодичність: Дані формуються з інтервалом у 10 секунд (6 записів на хвилину), що відповідає вимогам варіанту (5–10 с).

Діапазони значень та залежності:

- Швидкість вітру (Wind Speed): Нормальний розподіл із середнім значенням 10 м/с та відхиленням 5 м/с (діапазон 0–25 м/с).

- Оберти ротора (Rotor Speed): Пряма кореляція зі швидкістю вітру (коефіцієнт 1.5) із додаванням випадкового шуму («jitter»).

- Кут лопатей (Blade Angle): Обернена залежність (90∘−3×wind) для імітації автоматичного регулювання кута атаки (флюгування)

2.2. Короткий опис коду

Логіка роботи: Скрипт проходить у вкладених циклах (Дні → Години → Турбіни), генеруючи синтетичні дані для кожної точки часу.

Пакетна вставка (Batching): Для підвищення швидкості запису (Write Throughput) використано BatchStatement. Записи об'єднуються в пакети по 50 команд перед відправкою на сервер, що мінімізує мережеві затримки.

Уніфікація: Згенеровані дані одночасно записуються в усі три схеми (Simple, Hourly, Daily) для забезпечення коректності подальшого порівняльного аналізу.

2.3. Запуск генерації і приклад записів:

- Методика тестування продуктивності:

3.1 Перелік запитів:

Latest Data:

SELECT * FROM wind_telemetry_hourly

WHERE turbine_id = 'WIND_ZAP_001' AND hour = '2025-12-12 12:00:00'

LIMIT 1;

Time Range:

SELECT * FROM wind_telemetry_hourly

WHERE turbine_id = 'WIND_ZAP_001'

AND hour IN ('2025-12-12 12:00:00', '2025-12-14 13:00:00')

AND timestamp > '2025-12-12 12:30:00'

AND timestamp < '2025-12-12 13:30:00';

Daily Aggregation:

SELECT * FROM wind_telemetry_hourly

WHERE turbine_id = 'WIND_ZAP_001' AND hour = '...';

Filtered Query:

SELECT * FROM wind_telemetry_hourly

WHERE turbine_id = 'WIND_ZAP_001' AND hour = '...' AND wind_speed > 15 ALLOW FILTERING;

SELECT * FROM wind_by_speed

WHERE turbine_id = 'WIND_ZAP_001' AND hour = '...' AND wind_speed > 15;

### 3.2. Benchmark-сценарії

Кількість ітерацій:

Читання: 50 повторів для кожного запиту (з попереднім "прогрівом" кешу).

Запис: Серія вставок обсягом 5 000 рядків (100 пакетів по 50 записів) для розрахунку пропускної здатності.

Обсяг даних: Попередньо згенеровано 1 000 000+ записів, що імітують роботу 50 турбін протягом 30 днів (інтервал 10 с).

Середовище: Локальний Docker-контейнер з Apache Cassandra, клієнт на Python (cassandra-driver), рівень узгодженості ONE.

4. Результати аналізу :

## 5. Аналіз та оптимізація

### 5.1. Порівняння схем за основними показниками

Затримка читання (Read Latency): Тестування запиту за діапазоном часу (Range Query) показало значну перевагу схем з використанням Bucketing.

- Hourly Schema: Показала найкращий результат із середньою затримкою 1.72 ms. Це пояснюється тим, що запит звертається до однієї компактної партиції.

- Daily Schema: Середня затримка склала 2.60 ms. Результат трохи гірший за погодинну схему через більший розмір партиції, яку потрібно сканувати.

- Simple Schema: Показала найгірший результат — 6.15 ms. Затримка майже в 3.5 рази вища, ніж у Hourly. Це підтверджує, що схема "одна турбіна = одна партиція" призводить до деградації продуктивності навіть на тестовому наборі даних через необхідність сканувати велику кількість SSTables.

Пропускна здатність запису (Write Throughput): Результати тестування швидкості вставки показали цікаву динаміку:

- Daily Schema: Виявилася лідером із показником 4869 ops/sec. Висока швидкість пояснюється меншою кількістю перемикань між партиціями під час вставки даних за один день порівняно з погодинною схемою.

- Simple Schema: Показала результат 2897 ops/sec.

- Hourly Schema: Показала 2720 ops/sec. Хоча цей показник найнижчий у цьому конкретному тесті, він є стабільним. Трохи менша швидкість порівняно з Daily може бути пов'язана з накладними витратами на створення та керування більшою кількістю партицій (метаданих) під час генерації.

### 5.2. Результати після застосування матеріалізованих подань (MV)

Було порівняно два підходи до фільтрації даних (пошук записів зі швидкістю вітру > 15 м/с):

- ALLOW FILTERING: Середній час виконання склав 1.67 ms.

- Materialized View: Середній час виконання склав 1.41 ms.

Висновок: Використання Materialized View забезпечило прискорення (speedup) приблизно на 16% навіть на невеликому обсязі даних. Графік у логарифмічній шкалі демонструє зниження затримок при переході на індексований доступ. У реальному середовищі з мільйонами записів різниця буде ще суттєвішою, оскільки ALLOW FILTERING вимагатиме повного сканування, яке росте лінійно, тоді як MV забезпечує прямий доступ.

### 5.3. Оцінка ефективності стиснення та розміру партицій

- Hourly Schema: Є найбільш збалансованою з точки зору розміру партиції. При частоті оновлення 10 сек, партиція за годину залишається дуже компактною (десятки кілобайт), що і забезпечило найкращу швидкість читання (1.72 ms).

- Daily Schema: Партиції більші в 24 рази, що трохи уповільнило читання (2.60 ms), але прискорило запис.

- Стиснення: Використання стандартного LZ4 стиснення є ефективним для часових рядів телеметрії, де значення (наприклад, швидкість вітру) часто повторюються або змінюються незначно.

## 6. Рекомендації

### 6.1. Яку схему доцільно використовувати в реальному середовищі (Production)

Для системи моніторингу вітрових електростанцій (Варіант 2) рекомендується обрати Hourly Bucketing (Погодинну схему), незважаючи на те, що Daily показала вищу швидкість запису в тестах.

Обґрунтування:

- Пріоритет читання: У системах моніторингу критично важливо швидко отримувати дані (Read Latency). Hourly схема показала найкращий результат читання (1.72 ms проти 2.60 ms у Daily).

- Безпека розміру партицій: При можливому збільшенні частоти опитування датчиків (наприклад, до 1 разу на секунду під час шторму), партиція "Daily" може стати занадто великою (>100 MB). "Hourly" схема дає набагато більший запас міцності та стабільності.

- Throughput: Показник 2720 ops/sec є цілком достатнім для обслуговування 50-100 турбін, тому трохи менша швидкість запису не є критичною.

### 6.2. Можливі подальші покращення

- Зміна стратегії компакції: Для таблиці wind_telemetry_hourly рекомендується увімкнути TimeWindowCompactionStrategy (TWCS). Це ідеально підходить для часових рядів, дозволяючи ефективно "застарівати" дані та видаляти їх цілими файлами SSTables після закінчення терміну зберігання.

- Налаштування TTL: Встановити default_time_to_live на рівні 1 року для автоматичного очищення диска від старих детальних даних.

- Оптимізація драйвера: У виробничому коді використовувати асинхронні запити (execute_async) замість синхронних для подальшого підвищення throughput.

## 7. Висновки

У ході лабораторної роботи було спроєктовано та досліджено NoSQL базу даних Apache Cassandra для зберігання телеметрії вітрових електростанцій. Експериментально підтверджено, що схема Simple є найменш ефективною для читання даних (найвища затримка 6.15 ms) і є антипатерном для часових рядів. Схема Hourly визнана оптимальною для Production завдяки мінімальній затримці читання (1.72 ms). Схема Daily продемонструвала найвищу пропускну здатність запису (4869 ops/sec), що робить її кандидатом для систем, де архівування важливіше за миттєвий доступ.

Впровадження Materialized Views дозволило оптимізувати фільтрацію даних за швидкістю вітру, знизивши затримку до 1.41 ms порівняно з неефективним ALLOW FILTERING.

Розроблена архітектура забезпечує надійне зберігання та швидкий доступ до даних вітрогенерації, повністю відповідаючи вимогам до систем реального часу.